GEZE Deurdranger opbouw met schaararm
TS 4000 R

Beschrijving:

Opbouwdeurdranger met schaararm voor enkele deuren met elektrohydraulische vastzetting en rookmeldcentrale, tot 1400 mm deurbreedte.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd, is balkvormig en heeft

beperkte afmetingen : L 547 mm x D 65 mm x H 65 mm.

Technische aspecten:

- De opbouwdeurdranger is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale / als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1400 mm deurbreedte.

- De elektrohydraulische vastzetting gebeurd door middel van een ventiel (volgens EN 1155) in het drangerhuis . De opbouwdeurdranger is traploos tussen 80˚ en 175˚ op een exact punt instelbaar

- Bij brand of stroomuitval laat de elektrohydraulische vastzetting los en sluit de deur veilig.

- De houdkracht van de vastzetting is instelbaar en de vastzetpositie is passeerbaar.

- De sluitkracht volgens EN 1154, zwaarte 1-6 is traploos aan de voorzijde instelbaar en dankzij de optische zwaarteaanduiding eenvoudig afleesbaar.

- De thermostabiele sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping zijn aan de voorzijde instelbaar.

Kleuruitvoeringen:

| EV1 Zilverkleur | Wit RAL 9016 | Zwart Mat RAL 9005 | Andere RAL kleuren |
| --- | --- | --- | --- |
| Standaard | Standaard | Standaard | Optie |