# TS 5000 ISM

OPBOUW DEURDRANGER:

| 30.80.35-a | DRANGER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0. | DEURDRANGER NEN-EN 1154:A Fabricaat: GEZE Benelux B.V. Type: TS 5000 ISM Uitvoering: glijrail, sluitvolgorderegeling voor dubbele deuren Materiaal: massief aluminium Oppervlaktebehandeling: /- blank geanodiseerd, EV1 /- gelakt, RAL (naar keuze) Sluitkracht (klasse): 2-6 Sluitsnelheid: hydraulisch, traploos instelbaar Eindslag: hydraulisch, instelbaar Openingsdemping: hydraulisch, instelbaar (75°) Gebruikscategorie (klasse): 4, werking > 180° Corrosieweerstand (klasse): 4, zeer hoog Duurzaamheid (klasse): 8, 500.000 cycli Toebehoren: - bevestigingsmiddelen - mechanische vastzetinrichting |
| 01. | BINNENDEUR / BUITENDEUR Opbouwdeurdranger TS 5000 op direct zelfsluitende deuren. Dubbele deuren voorzien van ISM sluitvolgorderegeling. |  |  |
| 01. | BINNENDEUR / BUITENDEUR Opbouwdeurdranger TS 5000 op direct zelfsluitende deuren. Dubbele deuren voorzien van ISM sluitvolgorderegeling. |  |  |