GEZE Deurdranger inbouw
Boxer

Beschrijving:
Inbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, tot 1100 mm deurbreedte. tot max. 130 kg, voor deurdikte vanaf 40 mm.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 286 mm x D 32 mm x H 45 mm.

Technische aspecten:

- De inbouwdeurdranger, zwaarte 2-4 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte.

- De sluitkracht, zwaarte 2-4 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de zijkant.

- De hydraulische eindslag en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn  instelbaar.

- Voor rook- en brandwerende deuren.

Standaard glijrail:

- Glijrail Boxer 12mm  > L 440mm x D 20mm x H 12mm.

- Glijrail Boxer 20.7mm > L 440mm x D 31mm x H 20.7mm.

Speciale uitvoeringen:

* Met geïntegreerde vastzetting ( niet voor brandwerende deuren )

* Boxer 2-4 2v

* Boxer P

Kleuruitvoeringen:

| EV1 Zilverkleur | Wit RAL 9016 | Zwart Mat RAL 9005 | Andere RAL kleuren |
| --- | --- | --- | --- |
| Standaard | Standaard | Standaard | Optie |