GEZE Deurdranger opbouw
TS 5000 E

Beschrijving:
Opbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, tot 1400 mm deurbreedte en met elektrische vastzetting .

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 287 mm x D 47 mm x H 60 mm.

Technische aspecten:

- De opbouwdeurdranger, zwaarte 2-6 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1400 mm deurbreedte.

- De sluitkracht, zwaarte 2-6 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de voorzijde.

- De sluitkracht  is afleesbaar aan de voorzijde.

- De hydraulische eindslag , openingsdemping en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn aan de voorzijde instelbaar.

- TS 5000 : Standaardmontage op het deurblad  scharnierzijde of kops niet-scharnierzijde.

- TS 5000 L : Standaardmontage op het deurblad  niet-scharnierzijde of kops scharnierzijde.

- Montage en afdekkap uitvoerbaar zonder montageplaat.

E- glijrail:

- Glijrail met elektrische vastzetting conform, EN 1155 en in de hoogte verstelbaar met afmetingen :  L 498,5 mm x D 40 mm x H 30 mm

- Vastzetting is overrijdbaar en de openingshoek is instelbaar tussen de 80° en 130°

- Montage standaard glijrail aan scharnierzijde

- Montage standaard glijrail BG aan niet-scharnierzijde

Speciale uitvoeringen:

* Met geïntegreerde openingsbegrenzer

Kleuruitvoeringen:

| EV1 Zilverkleur | Wit RAL 9016 | Zwart Mat RAL 9005 | Andere RAL kleuren |
| --- | --- | --- | --- |
| Standaard | Standaard | Standaard | Optie |