|  | Gebäudeautomationssystem zur Integration in Gebäudemanagementsysteme Für die Anbindung von Fluchttürzentralen, elektrischen Schlössern, automatischen Türsystemen, RWA und automatischen Fenstersystemen sowie Geräte angrenzender Gewerke zur Nutzung typischer Gebäudeautomationsfunktionen ist ein Automationscontroller mit folgendem Profil einzusetzen: - Es ist ein BACnet-Device vom Typ BACnet-Building Controller (B-BC) vorzusehen - Die getestete Konformität des Produktes zum BACnet- Standard ISO 16484-5 ist nachzuweisen |
| --- | --- |
|  | myGEZE Control System Basis-Controller als leistungsfähiger Controller / Steuerung mit einem geswitchten Ethernet-Port, der das BACnet-Protokoll unterstützt. BACnet-Controller vom Typ B-BC (BACnet Building Controller) BACnet Protocol Revision 14 zur Integration von GEZE Feldbusgeräten bestehend aus: ……. Stk myGEZE Control Basis-Controller, Embedded PC / Steuerung inkl. Softwarelizenz GEZE Library ........ Stk OPC UA als zusätzliche Schnittstelle (Lizenz) ........ Stk GEZE Automatische Türantriebe (DCU) z.B. GEZE Powerturn, Slimdrive SL-NT, Revo.Prime, etc. ........ Stk GEZE RWS Fluchttürsteuerung TZ32x ........ Stk GEZE Automatische Drehtürantrieb mit Fluchttürsteuerung (DCU+TZ32x) im Verbund ........ Stk GEZE RWA Notstromsteuerzentrale MBZ 300 ........ Stk Digitaler Eingang zur Anbindung von Binär-Eingangssignalen auf Basis potenzialfreier Kontakte ........ Stk Digitaler Ausgang zur Anbindung von digitalen Ausgangssignalen auf Basis potenzialfreier Kontakte 24V DC ........ Stk GEZE Feststellanlage am Controller ........ Stk GEZE IO 420 CAN-Bus-Modul mit je 4 dig. Ein- und Ausgängen ........ Stk GEZE IQ Box KNX für GEZE IQ Window Drives inkl. passenden Hutschienengehäuses mit Netzteil sowie der erforderlichen Hilfsklemmen für interne Potentialverteilung, Busversorgung und Terminierung. Die Art und Anzahl der eingesetzten Klemmensysteme ergibt sich aus den angebundenen Produktsystemen. Versorgungsspannung: 230V AC inkl. folgender Dienstleistungen: - Projektierung und Schnittstellenkonfiguration des angebotenen Vernetzungssystems gem. GEZE Standard. - mechanische Montage, elektrischen Anschluss, Inbetriebnahme - Elektroschaltplan für den Controller - Projektüberwachung/-koordination ......................... Stück .............................. € .............................. € |
|  | myGEZE OPC UA (Lizenz) Lizenzoption myGEZE Control als OPC UA Server für die Kommunikation mit den Standardprotokoll OPC UA. ........................ Stück .............................. € .............................. € |
|  | myGEZE Viewer (Lizenz) GEZE Tableausoftware myGEZE Viewer als Softwareapplikation zur browserbasierenden Anzeige und Bedienung von angebundenen GEZE-Produktsystemen aus den Bereichen Rettungswegtechnik und Automatikantriebe Darzustellende Geräte (Devices): …….. (Anzahl 1-50) ........................ Stück .............................. € .............................. € |
|  | Optionale Zusatzdienstleistungen: Erstellung von projektspezifischen Kabelplänen für Produktsysteme Die Leistung umfasst: - Erstellung eines Grundschemas pro Türtyp - Erstellung Kabelplan für die eingebauten Produktsysteme Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik - Ein Änderungsindex ist enthalten; weitere Änderungen nach separatem Aufwand ........................ Option .............................. € ............................. € zusätzliche/außerordentliche Planungs- u. Koordinations-Termine / Baubesprechungen mit dem Auftraggeber und anderen Gewerken in der Planungsphase ........ Stk als Onlinetermin ........ Stk als Termin vor Ort inkl. Anfahrt ........................ Option .............................. € ............................ € Stundenlohnarbeiten und zusätzliche Anfahrt Stundenlohnarbeiten für zusätzliche Arbeiten und Leistungen. Abrechnung nach Zeit und Aufwand auf Nachweis. ...................1 Stunde Option ....................... € .......................... € ...................1 Anfahrt Option ....................... € ........................... € |

|  | Zubehör CAN-Interface CAN-Erweiterungsmodul galvanisch getrennt für automatische Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control. Montage, elelektrischer Anschluß und CAN Adressierung ............................ Option .............................. € .............................. € |
| --- | --- |