GEZE Deurdranger opbouw
TS 5000 L

Beschrijving:
Opbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, tot 1400 mm deurbreedte.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 287 mm x D 47 mm x H 60 mm.

Technische aspecten:

- De opbouwdeurdranger, zwaarte 2-6 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1400 mm deurbreedte.

- De sluitkracht, zwaarte 2-6 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de voorzijde.

- De sluitkracht  is afleesbaar aan de voorzijde .

- De hydraulische eindslag , openingsdemping en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn aan de voorzijde instelbaar.

- TS 5000 : Standaardmontage op het deurblad  scharnierzijde of kops niet-scharnierzijde.

- TS 5000 L : Standaardmontage op het deurblad  niet-scharnierzijde of kops scharnierzijde.

- Montage en afdekkap uitvoerbaar zonder montageplaat .

Speciale uitvoeringen:

* GEZE TS 5000 T-stop glijrail.

* GEZE TS 5000 ECline

* GEZE TS 5000 S

Standaard glijrail:

- Standaard glijrail in de hoogte verstelbaar en met verdoken vastzetschroeven :  L 448,5 mm x D 30,5 mm x H 20,5 mm

- Montage standaard glijrail aan scharnierzijde

- Montage standaard glijrail BG aan niet-scharnierzijde

Speciale uitvoeringen:

* Met geïntegreerde openingsbegrenzer

* Met geïntegreerde vastzetting ( niet voor brandwerende deuren )

* Met geïntegreerde openingsondersteuning : TS 5000 ECline

Kleuruitvoeringen:

| EV1 Zilverkleur | Wit RAL 9016 | Zwart Mat RAL 9005 | Andere RAL kleuren |
| --- | --- | --- | --- |
| Standaard | Standaard | Standaard | Optie |