GEZE Deurdranger opbouw met schaararm
TS 2000 NV

Beschrijving:
Opbouwdeurdranger met schaararm voor enkele deuren, deurbreedte tot

1100 mm.

Afmeting: 
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd, is balkvormig en heeft

beperkte afmetingen : L 226 mm x D 48 mm x H 60 mm.

Technische aspecten:

- De opbouwdeurdranger is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale / als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte.

- De sluitkracht volgens EN 1154, zwaarte 2-4 is traploos instelbaar.

- De krachtinstelling bevindt zich aan de zijkant.

- De sluitsnelheid , openingsdemping en de eindslag zijn aan de voorzijde instelbaar.

- Standaardmontage op de het deurblad scharnierzijde, kops aan niet-scharnierzijde.

- Deurbladmontage niet-scharnierzijde mogelijk in parallelarm montage.

Speciale uitvoeringen:

* GEZE TS 2000 NV BC met vastzetarm.

* Met instelbare vastzethoek tussen 70˚ en 150˚.

Kleuruitvoeringen:

| EV1 Zilverkleur | Wit RAL 9016 | Zwart Mat RAL 9005 | Andere RAL kleuren |
| --- | --- | --- | --- |
| Standaard | Standaard | Standaard | Optie |