| 1.0 | ......................... Stk .............................. € .............................. € # GEZE Elektrokettenantrieb ECchain Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten, einwärts und auswärts öffnenden Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Elektrokettenantrieb als Direktaussteller in 230 V Ausführung. Der Hub ist über den Kabelanschluss am Antrieb auf 200 und 400 mm einstellbar. Antrieb ist mit eingebauten Endschaltern und Überlastschutz auszustatten. Die Lastabschaltung hat elektronisch zu erfolgen. Antriebshalterungen und Kettenbefestigung ermöglichen eine leichte Montage von vorn. Technische Daten: Hub: 200 und 400 mm Zugkraft/Druckkraft: 250 N/250 N Spannung: 230 V AC Stromaufnahme: 0,13 A Schutzart: IP 30 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +60 °C Anschlusskabel: 2 m, PVC Ausführung: Solo ( ) Montageart: ( ) aufliegend Fensterart: ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel ( ) einwärts ( ) auswärts Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 430 mm) ........ mm Höhe (min. 400 mm, abhängig von Fensterart, Füllgewicht , Hub und Montageart) Flügelmaterial: ( ) Holz ( ) Alu ( ) Kunststoff Öffnungsweite: ........ mm oder max. ....... mm (vom Bieter auszufüllen) Farbton: ( ) grau RAL 7035 ( ) weiß RAL 9016 ( ) schwarz RAL 9005 Hinweis: Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren (2 St.) vor, z.B. GEZE Sicherheits-schere Nr. 35 oder Nr. 60. |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Sicherheitsschere (2 St.) |
| 1.2 | Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |