GEZE Deurdranger inbouw
Boxer 3-6

Beschrijving:
Inbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, tot 1400 mm deurbreedte. tot max. 180 kg, voor deurdikte vanaf 50 mm.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 293 mm x D 40 mm x H 54 mm.

Technische aspecten:

- De inbouwdeurdranger, zwaarte 3-6 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte.

- De sluitkracht, zwaarte 3-6 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de zijkant.

- De hydraulische eindslag en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn instelbaar.

- Voor rook- en brandwerende deuren.

Standaard glijrail:

- Glijrail Boxer 12mm  > L 440mm x D 20mm x H 12mm

- Glijrail Boxer 20.7mm > L 440mm x D 31mm x H 20.7mm

Speciale uitvoeringen:

* Met geïntegreerde vastzetting ( niet voor brandwerende deuren)

Kleuruitvoeringen:

| EV1 Zilverkleur | Wit RAL 9016 | Zwart Mat RAL 9005 | Andere RAL kleuren |
| --- | --- | --- | --- |
| Standaard | Standaard | Standaard | Optie |