GEZE Ferme-portes en applique
TS 1500

Description: 
Ferme-portes de type GEZE TS 1500, à crémaillère symétrique avec axe pluri réglages et bras à compas conforme à la norme EN 1154, CE., pour des portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite avec une largeur de vantail jusqu’à 1100mm.

Dimensions:
Le corps du ferme-portes est usiné en aluminium massif aux dimensions réduites de : L 177mm x l 39mm x H 50mm et avec un design bombé.

Aspects techniques :

- Montage standard corps sur l’ouvrant de porte côté paumelles et possibilité de montage du corps sur le dormant côté opposé aux paumelles.

- Le ferme-portes est adapté pour des portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite avec une largeur de vantail jusqu’à 1100mm.

- Réglage de la force de fermeture EN 3 et 4

- Classe de résistance à la corrosion très haute, 4.

- A-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants.

Versions spéciale:

* Avec bras d’arrêt mécanique réglable entre 70° et 150° (interdit sur porte coupe-feu)

Couleur :

| EV1 Argent | Blanc RAL 9016 | Noir Mat RAL 9005 | Autre couleur RAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | Standard | Standard | Option |