GEZE Ferme-portes en applique 
TS 5000 E-ISM

Description:
Ferme-portes  à crémaillère elliptique, équipé d’un sélecteur de fermeture hydraulique intégré, avec axe pluri réglages et bras à coulisse, pour des portes à 2 vantaux ouvrant à gauche ou à droite avec une largueur de vantail jusqu’à 1400mm.

Dimensions:
Le corps du ferme-portes est usiné en aluminium massif aux dimensions réduites de : L 287mm x l 47mm x H 60mm et avec un design bombé.

Aspects techniques :

- Le ferme-portes est adapté pour des double-portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite, avec une largeur de vantail jusqu’à 1400mm.

- Entraxe des paumelles, min = 1300mm , max : 2800mm

- Le sélecteur de fermeture intégré avec protection anti-vandalisme garantit la sélection de fermeture des deux vantaux lorsqu’il s’agit de portes à deux vantaux. A la fermeture, le vantail mobile reste en position d’attente jusqu’à ce que le vantail semi-fixe soit fermé et débloque le vantail mobile via la régulation de fermeture mécanique intégrée (selon EN 1158).

- Homologation pour portes coupe-feu et pare-flammes.

- Réglage de la force de fermeture à plage continue de 2 à 6 EN par vis frontale.

- Lecteur optique en façade permettant la visualisation immédiate et précise de la force réglée.

- A-coup final hydraulique, vitesse de fermeture et freinage à l’ouverture réglables et thermoconstants.

- Classe de résistance à la corrosion très haute, 4.

- TS 5000 ISM : Montage standard du corps sur l’ouvrant- côté paumelles

- TS 5000 L-ISM : montage inversé - montage du corps sur l’ouvrant, côté opposé aux paumelles

Versions spéciales:

* GEZE TS 5000 ISM-E : avec arrêt électro-mécanique

* GEZE TS 5000 ISM Ecline : avec aide à l’ouverture

* GEZE TS 5000 ISM VPK – avec fonction antipanique

Bras à coulisse ISM standard :

- Bras à coulisse standard réglable en hauteur et avec vis de fixations invisibles :         L 2630 mm x D 40mm x H 30 mm

- Montage standard du bras à coulisse côté paumelles.

- Montage standard du bras à coulisse BG côté opposé paumelles.

- Sélecteur de fermeture intégré

Versions spéciales:

* Avec limiteur d’ouverture intégré.(compatible avec arrêt mécanique)

* Avec arrêt mécanique intégré (interdit sur porte coupe-feu)

* Avec aide à l’ouverture intégrée : TS 5000 ECline

Couleur :

| EV1 Argent | Blanc RAL 9016 | Noir Mat RAL 9005 | Autre couleur RAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | Standard | Standard | Option |