# SLIMDRIVE SL-WK2 (RC2)

| 30.80.28-a | DEUR- EN RAAMAANDRIJFSYSTEEM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | SCHUIFDEURAUTOMAAT Fabricaat: GEZE Benelux B.V. Type: Slimdrive SL-WK2 (RC2) Bedrijfsspanning: 230 V AC, 50-60 Hz Afmetingen kap, hoogte x diepte (mm): 70 x 189 Uitvoering: /- enkele schuifdeur (openingsbreedte 700-3000 mm) /- dubbele schuifdeur (openingsbreedte 900-3000 mm) Oppervlaktebehandeling kap: /- blank geanodiseerd, EV1 /- gepoedercoat, RAL (naar keuze) Type deurvleugel: /- GEZE fijngeraamd aluminium ISO-profielsysteem (LET OP! maximaal deurgewicht 120 kg per stuk) Beglazing: /- blank enkel gelaagd glas, 44.4. klasse P4A (EN356) /- blank dubbel glas, 44.4/8/5. klasse P4A (EN356) Ondergeleiding: /- doorgaande vloergeleiding (doorgang > 2000 mm) /- aluminium profiel, opbouw. Vergrendeling: /- bistabiele elektromechanische stangenvergrendeling Inbraakwerend gecertificeerd: klasse II (EN1627) Aansturing/ Impulsgever: - binnen / buiten: /- elleboogschakelaar (/-draadloos) /- radarbewegingsmelder - toegangscontrole: /- inbraakvertragende sleutelschakelaar /- RFID-reader (kaart-, taglezer), /- Fingerprint, - laatste manknop: schakelaar met sleutelsymbool - noodopener (opent de deur uit nachtvergrendeling) Beveiligingsvoorzieningen (EN16005): - automatische omkeerbeveiliging in open- en sluitrichting - doorgangsbeveiliging: infraroodveld - zijveldbeveiliging: infraroodveld Speciale schakeling: /- aansluiting op brandmeldcentrale, voor automatisch openen bij brandmelding /- uitgebreide sluisfunctie, inclusief aan/uit schakelaar /- aansluiting op intercom / bellentableau Toebehoren: - tiptoets programmaschakelaar TPS, inbouw/opbouw - batterij voor noodopening/-sluiting bij stroomuitval - bevestigingsmiddelen en bekabeling |