# SLIMDRIVE SLT

| 30.80.28-a | DEUR- EN RAAMAANDRIJFSYSTEEM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | SCHUIFDEURAUTOMAAT Fabricaat: GEZE Benelux B.V. Type: schuifdeurautomaat telescoop Slimdrive SLT Bedrijfsspanning: 230 V AC, 50-60 Hz Afmetingen kap, hoogte x diepte (mm): 70 x 247 Uitvoering: /- 2 schuifdeuren (openingsbreedte 1000-3000 mm) /- 4 schuifdeuren (openingsbreedte 1600-3000 mm) Oppervlaktebehandeling kap: /- blank geanodiseerd, EV1 /- gepoedercoat, RAL (naar keuze) Type deurvleugel: /- GEZE fijngeraamd aluminium ISO-profielsysteem /- deuren derden (LET OP! maximaal deurgewicht 80 kg per stuk) Beglazing: /- blank enkel gelaagd glas, 55.1 /- blank dubbel glas, 33.1/9/33.1 Ondergeleiding: /- doorgaande vloergeleiding (doorgang > 2000 mm) /- aluminium profiel, opbouw. Vergrendeling: /- elektromechanische tandriemvergrendeling /- mechanisch haakslot, halve/hele cilinder /- automatisch haakslot, halve/hele cilinder /- mechanisch plintslot, halve/hele cilinder /- bistabiele elektromechanische stangenvergrendeling Aansturing/ Impulsgever: - binnen / buiten: /- elleboogschakelaar (/-draadloos) /- radarbewegingsmelder - toegangscontrole: /- inbraakvertragende sleutelschakelaar /- RFID-reader (kaart-, taglezer), /- Fingerprint, - laatste manknop: schakelaar met sleutelsymbool - noodopener (opent de deur uit nachtvergrendeling) Beveiligingsvoorzieningen (EN16005): - automatische omkeerbeveiliging in open- en sluitrichting - doorgangsbeveiliging: infraroodveld - zijveldbeveiliging: infraroodveld Speciale schakeling: /- aansluiting op brandmeldcentrale, voor automatisch openen bij brandmelding /- uitgebreide sluisfunctie, inclusief aan/uit schakelaar /- aansluiting op intercom / bellentableau Toebehoren: - tiptoets programmaschakelaar TPS, inbouw/opbouw - batterij voor noodopening/-sluiting bij stroomuitval - bevestigingsmiddelen en bekabeling |